11级单片机上机实验一

实验目的：熟悉keil 平台的基本操作，学会用汇编语言编程、调试、运行。

实验题目：

- 在e盘上建立以你的姓名命名的文件夹，在keil中建立以你姓名拼音的工程名，选atmel公司上89c51单片机。（以下3个题目都在这个工程中编程）

- 编程让P1口显示55h的电位状态，让P2 口的高4位为低电平。

- 片内30h存放着一个一位正整数，将这个数的平方值存放在31h单元中。要求：1用上mul乘法指令编程；2用上dptr查表指令编程；3用上pc查表指令编程。通过编译、调试、运行。运行前给片内30h赋值，运行后查看片内30h的结果。（提示：3种方法分别单独编程、单独加载、单独运行）

- 将片外从1000h单元开始的10个连续单元的值相加，结果存放在片内31h和30h单元中。31h存放和的高位。（提示：注意相加后进位标志的处理）